PROJETO STAYCONTROL

Sistema inteligente para automação e gestão de quartos de hotel

Documento técnico e de apresentação

| Evento | Inova — EFG Paulo Renato de Souza |
| --- | --- |
| Local | Valparaíso de Goiás — GO |
| Proponente | ________________________________________ |
| Data | Outubro de 2026 |

O controle na sua mão, conforto sem complicação.

VISÃO DO PROJETO

# Resumo executivo

A STAYCONTROL é uma central de automação para quartos de hotel. Em uma tela touch de 7 polegadas, o hóspede controla iluminação, tomadas autorizadas, fita LED RGB, televisão, ar-condicionado, som e cardápio. O mesmo produto pode operar apenas dentro do quarto ou integrar recepção, camareiras e administração em uma plataforma completa.

A proposta reúne Raspberry Pi 5, um controlador embarcado baseado em Arduino ou ESP32, módulos de relé, infravermelho, áudio Bluetooth, sensor de porta e software próprio. O projeto busca reduzir atritos na hospedagem, organizar a operação do hotel e permitir que cada estabelecimento use sua identidade visual, seus nomes de ambientes e seu cardápio.

Proposta central Transformar o quarto em uma experiência simples para o hóspede e, ao mesmo tempo, fornecer ao hotel informação operacional útil, sem exigir vários controles, aplicativos ou painéis separados.

## Situação atual do projeto

| Entregue na demonstração | Próxima validação física |
| --- | --- |
| Interface visual navegável em azul com a marca STAYCONTROL | Montagem da central com Raspberry Pi 5 e tela touch |
| Duas versões: Quarto e Completa | Comunicação com Arduino/ESP32 e placa de 8 relés |
| Fluxos de hóspede, recepção, camareira e administrador | Acionamento seguro de cargas em bancada |
| Bluetooth com autorização na tela e código de seis dígitos | Teste real de pareamento, áudio e desconexão |
| Administração de nomes, cardápio, logo e expansão auxiliar | Piloto em um quarto controlado |

## Objetivos

Construir um protótipo funcional de um quarto automatizado e apresentável.

Validar conforto, facilidade de uso, segurança e viabilidade de instalação.

Preparar uma versão escalável para hotéis de diferentes portes.

Buscar apoio técnico, mentoria, infraestrutura de laboratório e parceria para um piloto.

1

# Problema e oportunidade

Em muitos quartos de hotel, a experiência é fragmentada: interruptores em locais diferentes, controles remotos separados, instruções impressas, cardápios desatualizados e comunicação operacional feita por telefone ou mensagens. Para o hóspede, isso gera dúvida e demora. Para a equipe, aumenta o retrabalho e reduz a visibilidade sobre o estado real do quarto.

| Situação observada | Efeito no hóspede | Efeito no hotel |
| --- | --- | --- |
| Vários controles e interruptores | Dificuldade para encontrar e usar funções | Mais chamadas à recepção |
| Controle remoto perdido ou sem pilha | Interrupção da experiência | Reposição e manutenção recorrentes |
| Status do quarto atualizado manualmente | Incerteza sobre disponibilidade | Atraso entre limpeza e liberação |
| Cardápio impresso | Informação desatualizada | Custo de reimpressão |
| Soluções fechadas e pouco personalizáveis | Interface que não representa o hotel | Dependência do fornecedor |

## Públicos atendidos

Hóspede: usa o painel do quarto com ações claras e confirmação visual.

Recepção: acompanha ocupação, limpeza, espera de verificação e liberação.

Camareira: informa o andamento pelo celular autorizado.

Administrador: configura quartos, relés, cardápio, textos, marca e permissões.

Manutenção: consulta o mapa lógico da instalação e os registros de falha.

2

# A solução STAYCONTROL

O produto é dividido em uma central no quarto e, na versão completa, uma camada de gestão para a equipe do hotel. A interface foi desenhada para uso por toque, com botões grandes, alto contraste, linguagem direta e identidade visual personalizável.

| Módulo | Função principal |
| --- | --- |
| Controle do quarto | Aciona luzes, tomadas autorizadas, LED RGB, TV, ar e som. |
| Entretenimento | Envia comandos infravermelhos e recebe áudio do celular por Bluetooth. |
| Serviços | Apresenta cardápio e informações do hotel. |
| Operação | Registra porta aberta e estados de ocupação, limpeza e liberação. |
| Administração | Personaliza nomes, cardápio, textos, logo e expansão de relés. |

## Duas versões comerciais

| Característica | Versão Quarto | Versão Completa |
| --- | --- | --- |
| Operação | Autônoma dentro do quarto | Quarto integrado ao hotel |
| Controle de equipamentos | Sim | Sim |
| Cardápio e Bluetooth | Sim | Sim |
| Recepção e camareira | Não | Sim |
| Painel de vários quartos | Não | Sim |
| Servidor/banco de dados | Opcional local | Obrigatório |
| Uso indicado | Pousadas, apartamentos e piloto | Hotéis com operação centralizada |

Estratégia de entrada Começar pela versão Quarto reduz o risco técnico e permite provar o valor em uma instalação. A mesma base evolui para a versão Completa sem descartar o equipamento já instalado.

3

# Experiência dos usuários

## Jornada do hóspede

→  Ao entrar, o hóspede encontra a tela inicial com atalhos de uso frequente.

→  Seleciona o ambiente ou equipamento e toca no comando desejado.

→  Para tocar música, solicita o pareamento Bluetooth no celular.

→  A tela do quarto mostra o pedido e o código; a conexão só é liberada após o hóspede aceitar.

→  O hóspede consulta o cardápio e solicita o serviço disponível na configuração do hotel.

## Jornada da camareira e recepção

→  A recepção identifica o quarto que saiu de ocupado e precisa de atendimento.

→  A camareira inicia a arrumação pelo aplicativo; a luz verde fica acesa.

→  Ao concluir, envia o quarto para verificação; a luz verde passa a piscar.

→  Após a conferência, o quarto é liberado; as luzes de estado ficam apagadas.

## Jornada do administrador

No protótipo, o administrador acessa uma área protegida pelo PIN 1215. Nela, altera os nomes dos oito botões principais de cada quarto, ativa até oito relés auxiliares somente quando necessário, edita o cardápio e os textos do hóspede, e troca a logo pela identidade do hotel cliente.

Regra de visibilidade O hóspede nunca vê a configuração dos relés auxiliares. A expansão aparece somente na área administrativa e apenas depois que os oito canais principais estiverem cadastrados.

4

# Requisitos funcionais

| Código | Requisito | Critério de aceite |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Controlar 8 relés principais | Cada botão aciona somente o canal configurado e mostra o estado. |
| RF-02 | Adicionar até 8 relés auxiliares | A expansão é habilitada exclusivamente pelo administrador. |
| RF-03 | Controlar fita LED RGB | Liga/desliga, cor e intensidade conforme driver instalado. |
| RF-04 | Controlar TV e ar por infravermelho | Comandos aprendidos e testados por modelo de equipamento. |
| RF-05 | Reproduzir áudio Bluetooth | Pareamento depende de aceite no painel e código correspondente. |
| RF-06 | Exibir cardápio | Itens, preços e disponibilidade são editáveis pelo administrador. |
| RF-07 | Detectar abertura da porta | Evento é registrado com quarto, data e hora. |
| RF-08 | Gerenciar estado do quarto | Estados e sinalização seguem a tabela operacional. |
| RF-09 | Personalizar identidade | Logo e textos do hotel aparecem na interface do hóspede. |
| RF-10 | Operar sem internet | Funções essenciais do quarto continuam na rede local. |

## Máquina de estados do quarto

| Estado | Indicação externa | Responsável | Condição de saída |
| --- | --- | --- | --- |
| Ocupado | Vermelha acesa | Sistema/recepção | Saída do hóspede confirmada |
| Em arrumação | Verde acesa | Camareira | Limpeza concluída |
| Aguardando liberação | Verde piscando | Camareira | Verificação aprovada |
| Livre | Verde e vermelha apagadas | Recepção/supervisão | Novo check-in |

5

# Arquitetura técnica proposta

A Raspberry Pi 5 executa a interface, serviços locais, áudio e comunicação com a gestão. Um Arduino ou ESP32 atua como controlador de tempo real para relés, sensor de porta e sinalizadores. Essa separação reduz o risco de um travamento da interface provocar comandos elétricos inesperados.

| Camada | Tecnologia proposta | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Interface | Aplicação web em modo quiosque | Tela touch, fluxos e personalização. |
| Computação local | Raspberry Pi 5 | Serviços, Bluetooth, áudio, registros e integração. |
| Controle embarcado | Arduino Nano/Uno ou ESP32 | Entradas e saídas com lógica determinística. |
| Potência | Relés, contatores e drivers dimensionados | Comutação segura das cargas. |
| Comunicação | USB serial ou RS-485 | Troca de comandos entre central e painel elétrico. |
| Gestão | API e banco de dados | Quartos, usuários, estados, cardápio e auditoria. |

## Fluxo de um comando

→  O hóspede toca no botão da tela.

→  O aplicativo verifica perfil, disponibilidade e regra de segurança.

→  A central envia um comando identificado ao controlador embarcado.

→  O controlador aciona a saída correta e devolve a confirmação.

→  A interface atualiza o estado e registra o evento; falhas geram aviso para manutenção.

6

# Hardware e instalação

| Componente | Quantidade base | Observação de projeto |
| --- | --- | --- |
| Raspberry Pi 5 (4 GB ou 8 GB) | 1 por quarto | 8 GB atende multimídia com folga; validar custo do modelo final. |
| Tela touch de 7 polegadas | 1 por quarto | Preferência por toque capacitivo e montagem embutida. |
| Arduino/ESP32 | 1 por quarto | Controle dos relés e sensores; versão definida após ensaio. |
| Placa de 8 relés optoacoplada | 1 principal | Somente estágio de protótipo; instalação final pode exigir contatores. |
| Placa auxiliar de 8 relés | 0 ou 1 | Adicionada apenas após uso dos oito canais principais. |
| Sensor magnético de porta | 1 | Contato seco, cabo supervisionado quando possível. |
| Emissor infravermelho | 1 ou mais | Posicionado para alcançar TV e ar-condicionado. |
| Driver MOSFET para fita RGB | 1 | Não ligar fita diretamente ao microcontrolador. |
| Áudio: DAC/amplificador/alto-falantes | 1 conjunto | Dimensionado ao quarto e à acústica. |
| Fontes, proteções e gabinete | 1 conjunto | Separação física entre baixa tensão e rede elétrica. |

## Princípios de segurança elétrica

A montagem em 127/220 V deve ser projetada e executada por profissional habilitado.

Relés não substituem automaticamente contatores; corrente nominal, tipo de carga e corrente de partida devem ser calculados.

Iluminação, tomadas, ar-condicionado e amplificador precisam de proteção, aterramento, identificação e seccionamento adequados.

Circuitos de potência e sinal devem ficar separados em gabinete fechado, com bornes e cabos apropriados.

Deve existir operação manual segura para falha da tela, da rede ou do computador.

O ar-condicionado será comandado preferencialmente por infravermelho ou interface aprovada pelo fabricante; o compressor não deve ser ligado diretamente por relé genérico.

Limite do protótipo A demonstração atual valida interface e fluxos. Antes de instalar em um hotel, o conjunto elétrico precisa de projeto, ensaios e documentação técnica compatíveis com a instalação.

7

# Software, segurança e privacidade

## Organização do software

Modo quiosque na tela do quarto, iniciado automaticamente com o equipamento.

Serviço local para Bluetooth, infravermelho, áudio, comandos e filas offline.

Firmware do controlador com estado seguro após reinício e watchdog.

Servidor da versão completa com usuários, permissões, quartos, cardápio e auditoria.

Aplicativo móvel responsivo para camareiras e supervisão.

## Controles de segurança previstos

| Controle | Protótipo | Produção |
| --- | --- | --- |
| Acesso administrativo | PIN 1215 | Senha individual, perfis, bloqueio e segundo fator opcional |
| Rede | Ambiente local de demonstração | Rede segmentada do hotel, firewall e TLS |
| Bluetooth | Aceite na tela e código de seis dígitos | Sessão temporária, remoção automática no check-out |
| Logs | Eventos essenciais | Auditoria com retenção e acesso por função |
| Dados pessoais | Dados simulados | Coleta mínima, finalidade definida e política alinhada à LGPD |
| Atualizações | Manuais | Pacotes assinados, inventário e plano de reversão |

O PIN 1215 é adequado apenas para demonstração controlada. Uma instalação real deve criar credenciais exclusivas, impedir tentativas repetidas, registrar alterações e limitar cada usuário às funções do seu trabalho.

## Continuidade operacional

As luzes e funções essenciais devem continuar disponíveis por comandos locais.

A perda da internet não pode impedir o controle dentro do quarto.

Após falta de energia, as saídas retornam a um estado definido e seguro.

O painel mostra falha de comunicação sem repetir comandos indefinidamente.

8

# Personalização e identidade visual

A STAYCONTROL foi concebida como produto de marca branca. O hotel comprador pode aplicar a própria logo, nomes de ambientes, nomes dos botões, textos de boas-vindas e itens do cardápio, mantendo uma estrutura de uso consistente.

| Item configurável | Quem altera | Onde aparece |
| --- | --- | --- |
| Logo do hotel | Administrador | Cabeçalho e tela inicial |
| Nomes dos oito relés | Administrador | Painel de iluminação e tomadas |
| Relés auxiliares | Administrador | Somente depois da ativação e configuração |
| Cardápio, preços e disponibilidade | Administrador | Área de serviços do hóspede |
| Textos de recepção e instruções | Administrador | Telas do quarto |
| Códigos infravermelhos | Técnico autorizado | Controle de TV e ar |

## Diretrizes de interface

Paleta em azul escuro, azul médio, ciano e branco, inspirada na logo STAYCONTROL.

Botões grandes, leitura rápida e resposta visual imediata para uso na tela de 7 polegadas.

Ícones acompanhados de texto, evitando depender apenas de cor.

Funções administrativas fora da navegação normal do hóspede.

Mensagens simples em português, com possibilidade futura de outros idiomas.

9

# Plano de desenvolvimento e implantação

| Fase | Prazo estimado | Entregas | Critério de avanço |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Conceito e interface | Concluída | Protótipo navegável e identidade visual | Fluxos aprovados |
| 1. Bancada eletrônica | 3–5 semanas | Pi, Arduino/ESP32, 8 relés, sensor, IR e RGB | 100 ciclos por canal sem falha |
| 2. MVP de um quarto | 4–6 semanas | Gabinete, tela, áudio e instalação controlada | Operação contínua por 14 dias |
| 3. Piloto do hotel | 6–10 semanas | 2 a 5 quartos e painel da equipe | Indicadores e satisfação medidos |
| 4. Produto completo | 8–16 semanas | Administração, atualização e documentação | Aceite técnico e operacional |
| 5. Escala | Contínua | Instalação padronizada, suporte e manutenção | SLA e qualidade mantidos |

## Equipe mínima sugerida

Responsável pelo produto e relacionamento com o hotel.

Desenvolvedor de interface e serviços locais.

Desenvolvedor de firmware/automação.

Profissional de elétrica/automação habilitado para painel e instalação.

Designer de experiência e responsável por testes com usuários, ainda que em dedicação parcial.

## Documentos a produzir

Diagrama elétrico, lista de materiais, mapa de entradas/saídas e identificação de cabos.

Manual de instalação, operação, administração, manutenção e recuperação.

Plano de testes, registro de versões e checklist de entrega do quarto.

10

# Validação e indicadores

| Teste | Método | Meta inicial |
| --- | --- | --- |
| Toque e navegação | Tarefas com usuários sem instrução prévia | 90% das tarefas concluídas |
| Relés | Ciclos repetidos com carga de bancada | 100 ciclos por canal sem comando indevido |
| Bluetooth | Parear, rejeitar, reconectar e encerrar | Nenhuma conexão sem aceite local |
| Infravermelho | Modelos de TV e ar definidos no piloto | 95% dos comandos confirmados |
| Porta e estados | Simular jornada completa do quarto | Todos os eventos na ordem correta |
| Falha de rede | Desligar a conexão externa | Controle local permanece disponível |
| Reinício elétrico | Interromper e restaurar energia em bancada | Saídas retornam ao estado seguro |
| Operação da equipe | Camareira e recepção realizam o fluxo | Redução do tempo até a liberação |

## Indicadores do piloto

Tempo médio entre fim da limpeza e liberação do quarto.

Quantidade de chamadas à recepção relacionadas a controles, TV, ar e iluminação.

Percentual de hóspedes que concluem as ações sem ajuda.

Falhas por 1.000 comandos e tempo médio de recuperação.

Avaliação do hóspede e da equipe sobre facilidade de uso.

Consumo de energia antes e depois de regras de desligamento, se o hotel autorizar a medição.

11

# Estimativa preliminar de investimento

Os valores abaixo servem para planejamento do primeiro protótipo e precisam de cotação antes da compra. A faixa considera preços encontrados no varejo brasileiro em outubro de 2026 e reserva para itens de integração. Mão de obra, desenvolvimento de software e instalação predial são tratados separadamente.

| Grupo | Faixa estimada |
| --- | --- |
| Raspberry Pi 5 (4 GB a 8 GB) | R$ 1.575 a R$ 2.530 |
| Tela touch de 7 polegadas | R$ 540 a R$ 800 |
| Fonte, refrigeração e armazenamento | R$ 220 a R$ 500 |
| Arduino/ESP32 e interfaces | R$ 30 a R$ 160 |
| Relé principal de 8 canais | R$ 43 a R$ 120 |
| Relé auxiliar de 8 canais, opcional | R$ 43 a R$ 120 |
| Sensor de porta, infravermelho e driver RGB | R$ 80 a R$ 250 |
| Áudio: DAC/amplificador/alto-falantes | R$ 250 a R$ 800 |
| Gabinete, proteções, bornes e cabeamento | R$ 450 a R$ 1.400 |

Total indicativo por protótipo físico R$ 3.188 a R$ 6.680, sem mão de obra, software, impostos, frete e adequações elétricas. O valor tende a cair com revisão de engenharia, compras em volume e escolha de componentes de produção.

## Referências de preço usadas como base

RoboCore: Raspberry Pi 5, tela touch, fontes e acessórios.

Eletrogate: módulos de relé de 8 canais com optoacoplamento.

RoboCore: Arduino, ESP32 e componentes de prototipagem.

12

# Modelo de negócio e diferenciais

## Possíveis receitas

Venda do kit por quarto, com instalação e configuração inicial.

Licença ou mensalidade da versão completa para gestão e atualizações.

Contrato de suporte preventivo e corretivo.

Personalização visual e integração com sistemas existentes do hotel.

## Diferenciais

| Diferencial | Valor gerado |
| --- | --- |
| Uma interface para o quarto | Menos controles e menos dúvidas para o hóspede. |
| Duas versões evolutivas | Permite começar pequeno e crescer com o hotel. |
| Expansão de 8 + 8 relés | Acompanha quartos com mais circuitos sem poluir a interface. |
| Bluetooth com aceite local | O hóspede controla quem conecta ao som do quarto. |
| Marca branca | Cada cliente usa sua logo, textos e cardápio. |
| Operação local | As funções do quarto não dependem da internet. |
| Integração operacional | Recepção, camareira e manutenção compartilham o mesmo estado. |

## Alinhamento com o Inova e a EFG

O projeto combina Internet das Coisas, automação, sistemas embarcados, desenvolvimento de software e empreendedorismo. Essa integração está alinhada aos campos de formação e inovação divulgados pelas Escolas do Futuro de Goiás, incluindo robótica, inteligência artificial e IoT. A unidade Paulo Renato de Souza, em Valparaíso de Goiás, foi criada com foco em tecnologia, automação e inovação, oferecendo um ambiente adequado para transformar o protótipo de interface em solução física validada.

13

# Riscos e respostas planejadas

| Risco | Impacto | Resposta |
| --- | --- | --- |
| Falha elétrica ou dimensionamento incorreto | Alto | Projeto por profissional habilitado, proteção e ensaio de carga. |
| Modelo de TV/ar incompatível com IR | Médio | Biblioteca por equipamento, aprendizado de código e teste antes da instalação. |
| Indisponibilidade da rede | Médio | Operação local, fila de eventos e sincronização posterior. |
| Acesso indevido ao administrador | Alto | Credenciais individuais, perfis, bloqueio e auditoria na produção. |
| Pareamento Bluetooth de terceiro | Médio | Aceite na tela, código, tempo limite e remoção no check-out. |
| Interface difícil para parte dos hóspedes | Médio | Teste de usabilidade, texto simples, ícones com rótulo e acessibilidade. |
| Custo por quarto elevado | Médio | Piloto, revisão de arquitetura e compras em escala. |
| Dependência de fornecedor | Médio | Componentes substituíveis e documentação do sistema. |

## Premissas

O hotel autoriza a instalação e fornece infraestrutura elétrica e de rede compatível.

Os equipamentos controlados são identificados antes da programação dos comandos.

O piloto usa poucos quartos, com acompanhamento próximo da equipe técnica.

Integrações com PMS, fechaduras ou meios de pagamento serão avaliadas em fase posterior.

14

# Roteiro de apresentação no Inova

| Tempo | Demonstração | Mensagem |
| --- | --- | --- |
| 0:00–0:40 | Apresentar o problema | O hóspede lida com muitos controles e o hotel perde visibilidade operacional. |
| 0:40–1:30 | Mostrar a tela do quarto | Uma tela reúne iluminação, RGB, TV, ar, som e cardápio. |
| 1:30–2:20 | Simular Bluetooth | A conexão só acontece depois do aceite do hóspede e do código. |
| 2:20–3:10 | Mostrar estados do quarto | Ocupado, arrumação, aguardando e livre orientam a equipe. |
| 3:10–4:00 | Entrar como administrador | Alterar botão, cardápio, logo e habilitar expansão auxiliar. |
| 4:00–4:40 | Comparar as duas versões | O produto começa em um quarto e cresce para o hotel inteiro. |
| 4:40–5:00 | Fazer o pedido | Buscar mentoria, laboratório, validação elétrica e hotel parceiro para piloto. |

## Frase de abertura sugerida

Abertura A STAYCONTROL nasceu para que o hóspede controle o quarto com um toque e para que o hotel saiba, em tempo real, o que precisa acontecer em cada acomodação.

## Pedido ao programa

Mentoria técnica em eletrônica, automação, redes e produto.

Acesso a laboratório e instrumentos para montagem e ensaios.

Apoio na definição do MVP e do modelo de negócio.

Conexão com hotel parceiro para piloto supervisionado.

Orientação sobre propriedade intelectual, documentação e requisitos para comercialização.

15

# Conclusão

A STAYCONTROL apresenta uma solução concreta para modernizar a experiência do hóspede e organizar a rotina do hotel. O projeto já possui uma interface demonstrável e regras de operação definidas. O próximo passo é transformar essa base em um protótipo físico seguro, medir seu desempenho em um quarto e evoluir para uma plataforma de gestão completa.

A proposta foi estruturada para crescer por etapas: começa com controle local, acrescenta expansão de relés apenas quando necessário e, depois, conecta a equipe do hotel. Essa abordagem reduz investimento inicial, facilita a validação e preserva a possibilidade de escala.

Resultado esperado do Inova Sair do evento com um plano de prototipagem validado, parceiros técnicos identificados e uma oportunidade de piloto em ambiente hoteleiro.

## Próximos três passos

→  Fechar a lista de cargas e equipamentos de um quarto de referência.

→  Montar e testar a bancada de baixa tensão com Raspberry Pi, controlador, relés, sensor, IR, RGB e áudio.

→  Projetar o painel elétrico e instalar um MVP supervisionado para coleta de indicadores.

ANEXO A

# Referências consultadas

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás — Escola do Futuro. https://goias.gov.br/inovacao/escola-do-futuro/

Escolas do Futuro de Goiás — Programas de inovação e empreendedorismo. https://efg.org.br/noticias/escola-do-futuro-de-goias-abre-periodo-de-inscricao-para-programas-de-inovacao-e-empreendedorismo

Agência Cora Coralina — Valparaíso de Goiás ganha Escola do Futuro. https://agencia.go.gov.br/valparaiso-de-goias-ganha-escola-do-futuro/

RoboCore — Raspberry Pi e acessórios. https://www.robocore.net/raspberry-pi

RoboCore — Displays de 7 polegadas. https://www.robocore.net/display

Eletrogate — Módulos de relé. https://www.eletrogate.com/rele

Consulta realizada em 12 de outubro de 2026. Preços, disponibilidade e especificações devem ser confirmados antes da compra.

## Escopo desta versão

Este documento descreve uma proposta em desenvolvimento. Ele não substitui projeto elétrico, laudo, certificação, orçamento comercial ou contrato de instalação.