# Projeto de Hardware STAYCONTROL Versão 1

Especificação do aparelho de automação para quarto de hotel

| Projeto | STAYCONTROL |
| --- | --- |
| Responsável | Criador do projeto STAYCONTROL |
| Base de análise | Produto de referência apresentado em 13 imagens |
| Revisão | 13 de outubro de 2026 |

Documento de engenharia preliminar para protótipo e validação

# Conclusão da análise

O produto de referência confirma uma arquitetura adequada para automação de quarto: interface tátil, oito relés, expansão, sensores, fita RGB, áudio, infravermelho, USB e rede. Para o STAYCONTROL, a melhor solução é manter essas funções em uma arquitetura própria composta por console tátil, controlador de baixa tensão e quadro de potência separado.

A separação melhora a manutenção e permite que a parte eletrônica seja desenvolvida e testada sem expor o Raspberry Pi, a tela ou o Arduino à rede elétrica. O projeto mantém oito relés principais e prevê uma única expansão opcional de oito relés, conforme definido para o aplicativo.

## Elementos observados no produto de referência

| Elemento observado | Função | Decisão STAYCONTROL |
| --- | --- | --- |
| Painel tátil em gabinete | Interface local do usuário | Tela de 7 polegadas com Raspberry Pi 5 e identidade STAYCONTROL. |
| Oito relés internos | Comutação de cargas | Oito saídas principais isoladas; potência por contatores quando necessário. |
| Duas expansões de quatro relés | Aumento de capacidade | Uma expansão de oito relés, visível somente ao administrador. |
| Entradas de sensores | Porta e automações | Oito entradas de contato seco; entrada 1 reservada à porta. |
| RGB e dimmer | Iluminação de ambiente | RGB de 12 V por MOSFET; dimmer de rede somente como módulo certificado futuro. |
| Áudio estéreo | Som do quarto | DAC USB, amplificador 2 × 15 W e Bluetooth com aceite na tela. |
| Infravermelho | TV e ar-condicionado | Duas zonas IR com emissores posicionados nos aparelhos. |
| USB e LAN | Serviço e integração | USB serial local e Ethernet para a central do hotel. |

O projeto não reproduz a placa, o chicote, o firmware, os endereços ou a identidade do equipamento analisado. As fotos foram usadas para levantar funções e necessidades de instalação.

# Arquitetura do aparelho

O console apresenta a interface e executa as regras do quarto. O Arduino mantém entradas e saídas determinísticas. O quadro de potência recebe apenas comandos isolados e contém os componentes dimensionados para as cargas reais.

Figura 1  Arquitetura modular proposta

## Capacidade da versão 1

8 relés principais e 8 relés auxiliares opcionais.

8 entradas de contato seco com filtragem no firmware.

2 zonas infravermelhas para televisão e ar-condicionado.

1 saída RGB de três canais com fonte externa.

2 saídas de sinalização, vermelha e verde.

Áudio estéreo e Bluetooth controlados pelo Raspberry Pi.

Ethernet para a versão completa e funcionamento local quando a internet estiver indisponível.

# Módulos do produto

| Módulo | Componentes principais | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Console do quarto | Raspberry Pi 5, tela de 7 polegadas, fonte de 27 W e gabinete | Interface do hóspede, Bluetooth, cardápio, rede e comunicação com o controlador. |
| Controle embarcado | Arduino Mega, USB, proteção de entradas e drivers | Relés, sensores, sinalização, RGB e eventos em tempo real. |
| Relé principal | Módulo optoacoplado de oito canais | Canais 1 a 8 e interface com o quadro de potência. |
| Expansão auxiliar | Módulo opcional de oito canais | Canais 9 a 16, habilitados pelo administrador somente quando necessários. |
| Infravermelho | Dois drivers e emissores de 940 nm | Comandos independentes de TV e ar-condicionado. |
| Áudio | DAC USB, PAM8610, fonte dedicada e dois alto-falantes | Reprodução local e áudio do celular após aceite de pareamento. |
| Quadro de potência | Contatores, proteções, bornes e cabeamento | Comutação segura de iluminação e tomadas conforme levantamento elétrico. |

## Gabinetes preliminares

| Conjunto | Medida inicial | Observação |
| --- | --- | --- |
| Console tátil | 260 × 175 × 55 mm | Confirmar em CAD depois da compra da tela e do gabinete do Raspberry Pi. |
| Caixa de baixa tensão | 300 × 250 × 120 mm | Trilho DIN, ventilação, conectores plugáveis e manutenção frontal. |
| Quadro de potência | A dimensionar | Tamanho definido por circuitos, contatores, proteções e reserva técnica. |

# Painel de conectores

Os conectores serão identificados na caixa e no chicote. O formato final será escolhido depois do protótipo, priorizando conectores polarizados, travamento e disponibilidade no Brasil.

Figura 2  Distribuição funcional dos conectores

| Código | Função | Sinais |
| --- | --- | --- |
| J1 | Relés principais | 8 comandos, 5 V e GND |
| J2 | Relés auxiliares | 8 comandos, 5 V e GND |
| J3 | Sensores | 8 entradas e comum |
| J4 | Fita RGB | +12 V, R, G e B |
| J5 | Infravermelho | IR TV, IR ar e comum |
| J6 | Sinalização | vermelho, verde e comum |
| J7 | Alto-falantes | L+, L−, R+ e R− |
| J8 | Áudio de linha | L, R e GND |
| J9 | Serviço | USB 2.0 |
| J10 | Rede | RJ45 Gigabit |
| J11 | Fontes | 5 V e 12 V protegidos |
| J12 | Expansão futura | RS-485 A/B, 12 V e GND |

# Mapa de pinos e canais

| Função | Pinos no Arduino Mega | Observação |
| --- | --- | --- |
| Relés 1 a 16 | 22 a 37 | Inicialização em estado desligado; nível ativo configurável. |
| Sinal vermelho e verde | 38 e 39 | Ocupado em vermelho; arrumação em verde; aguardando com verde piscando. |
| Sensores 1 a 8 | 2, 3, 4, 40, 41, 42, 43 e 44 | Entrada 1 é a porta; contatos secos com INPUT_PULLUP e antirruído. |
| Fita RGB | 5, 6 e 7 PWM | Somente sinal de comando para driver MOSFET. |
| Infravermelho | 8 e 9 reservados | Usar biblioteca e drivers externos na etapa de integração. |
| RS-485 | Serial1, pinos 18 e 19 | Reserva para módulos de expansão endereçáveis. |

## Distribuição inicial dos relés

| Canal | Nome inicial | Aplicação |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luz principal | Iluminação |
| 2 | Luz cabeceira | Iluminação |
| 3 | Luz banheiro | Iluminação |
| 4 | Luz de apoio | Iluminação |
| 5 | Tomada comandada 1 | Via contator apropriado |
| 6 | Tomada comandada 2 | Via contator apropriado |
| 7 | Cortina ou reserva | Interface específica |
| 8 | Reserva do quarto | Definida na instalação |
| 9 | Auxiliar 1 | Somente quando a expansão estiver habilitada |
| 10–16 | Auxiliares 2 a 8 | Somente quando a expansão estiver habilitada |

Os nomes apresentados ao hóspede podem ser alterados pelo administrador. A identificação física do quadro deve registrar o canal e o circuito real.

# Alimentação e segurança

A eletrônica será alimentada por fontes separadas. Essa escolha reduz ruído no áudio, evita que a fita RGB reinicie o controlador e impede que a corrente dos relés seja fornecida pela porta USB do Raspberry Pi.

| Ramo | Fonte proposta | Proteção e regra |
| --- | --- | --- |
| Raspberry Pi 5 | USB-C oficial de 27 W | Alimenta somente o console e seus periféricos compatíveis. |
| Arduino e relés | 5 V regulados, corrente a dimensionar | Fusível DC e margem para todas as bobinas acionadas. |
| Áudio | 12 V / 3 A dedicada | Baixo ruído, fusível e cabeamento afastado da comutação. |
| RGB e sinalização | 12 V conforme potência da fita | Fusível próprio e 30% de margem sobre a carga calculada. |
| Rede elétrica | 127/220 V conforme o local | Quadro separado, contatores, disjuntores, DR, DPS e aterramento. |

## Decisões obrigatórias

TV e ar-condicionado serão controlados por infravermelho.

O compressor do ar-condicionado não será ligado diretamente à placa de relés.

A caixa do controlador conterá somente baixa tensão.

Tomadas e circuitos de iluminação serão ligados ao quadro dimensionado por profissional habilitado.

O sistema terá operação manual ou procedimento de contingência quando o controlador estiver indisponível.

A placa de produção será revisada quanto a isolação, aquecimento, compatibilidade eletromagnética e proteção contra falhas.

As imagens de referência mostram correntes máximas próprias daquele equipamento. Esses valores não devem ser reaproveitados no STAYCONTROL; cada corrente será calculada pelas peças e cargas efetivamente escolhidas.

# Comunicação e comportamento

| Ligação | Tecnologia | Função |
| --- | --- | --- |
| Raspberry Pi ↔ Arduino | USB serial 115200 baud | Comandos de relé, RGB, estados e eventos dos sensores. |
| Raspberry Pi ↔ central | Ethernet Gigabit | Recepção, administração, cardápio, histórico e camareira. |
| Celular do hóspede ↔ quarto | Bluetooth 5 | Reprodução de áudio somente após confirmação na tela. |
| Controlador ↔ expansão futura | RS-485 reservado | Módulos endereçáveis quando o produto evoluir. |

## Estados do quarto

| Estado | Sinalização | Quem altera |
| --- | --- | --- |
| Ocupado | Vermelha acesa | Recepção ou processo de entrada |
| Em arrumação | Verde acesa | Camareira |
| Aguardando liberação | Verde piscando | Camareira após a limpeza |
| Livre | Vermelha e verde apagadas | Administração ou recepção após verificação |

## Protocolo de bancada

O firmware entregue aceita PING, GET STATE, GET INPUTS, RELAY 1–16 ON/OFF, STATUS, RGB e ALL OFF. Cada sensor gera EVENT SENSOR; a entrada 1 também gera EVENT DOOR para manter compatibilidade com o aplicativo.

Os códigos infravermelhos serão cadastrados por marca e modelo depois da compra dos emissores. A camada de infravermelho deve usar biblioteca estável e um driver que forneça corrente adequada ao LED sem sobrecarregar o Arduino.

# Construção do protótipo

1.  Montar o console com Raspberry Pi 5, tela, gabinete e fonte oficial.

2.  Montar o Arduino, o relé principal e as oito entradas somente em baixa tensão.

3.  Adicionar sensor de porta, sinalização, RGB, infravermelho e áudio.

4.  Validar todos os comandos e estados com cargas de bancada.

5.  Produzir a placa de interface e o chicote identificado.

6.  Construir o gabinete e revisar ventilação e manutenção.

7.  Desenvolver o quadro de potência a partir do levantamento das cargas.

8.  Instalar um quarto piloto e observar o funcionamento por pelo menos sete dias.

9.  Liberar a expansão de oito relés e a replicação somente após os ensaios.

## Ensaios de aceitação

| Ensaio | Critério |
| --- | --- |
| Partida segura | Todos os relés desligados e aplicativo disponível após a inicialização. |
| Saídas | 500 ciclos por canal sem travamento ou aquecimento anormal. |
| Sensores | Oito entradas detectadas sem múltiplos eventos por ruído. |
| Infravermelho | Comandos validados em cada TV e ar-condicionado real. |
| Bluetooth | Pareamento ocorre somente após aceite no painel. |
| Áudio | Sem ruído perceptível durante acionamento de relés e RGB. |
| Energia | Recuperação automática e dados preservados após interrupção. |
| Rede | Controle local permanece disponível sem internet. |
| Temperatura | Gabinetes permanecem dentro dos limites dos componentes. |
| Elétrica | Quadro aprovado em inspeção e ensaios por profissional habilitado. |

# Plano de evolução

| Etapa | Entrega | Condição para avançar |
| --- | --- | --- |
| 1 Bancada | Módulos comerciais, firmware e interface local | Todos os testes em baixa tensão aprovados. |
| 2 Protótipo mecânico | Gabinetes, conectores e chicotes identificados | Montagem repetível e manutenção acessível. |
| 3 Quarto piloto | Quadro de potência e equipamentos reais | Sete dias de teste e registro de falhas. |
| 4 Placa própria | Esquemático e PCB de baixa tensão | Revisão elétrica, térmica e de fabricação. |
| 5 Piloto no hotel | Vários quartos e central completa | Rede, operação e suporte validados. |
| 6 Produção | Documentação, testes e fornecedores definidos | Conformidade e processo de qualidade aprovados. |

## Arquivos técnicos incluídos

PROJETO_HARDWARE_STAYCONTROL_V1.md com a especificação editável.

MAPA_CONECTORES_STAYCONTROL_V1.csv com as doze interfaces planejadas.

staycontrol_mega.ino com 16 relés, 8 sensores, RGB e sinalização.

PROTOCOLO_SERIAL.md com os comandos da Raspberry Pi.

Aplicativo e instalador da Raspberry Pi já presentes no pacote STAYCONTROL.

## Próxima decisão de engenharia

O próximo marco é comprar os componentes do quarto piloto e medir fisicamente tela, gabinetes, fontes e conectores. Com essas medidas, será possível fechar o desenho mecânico, o esquemático da placa de interface e o chicote definitivo sem depender de suposições.

## Referências técnicas

Raspberry Pi 5: https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-5/

Fonte e requisitos de alimentação: https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/getting-started.html

Arduino Mega 2560: https://docs.arduino.cc/hardware/mega-2560

As 13 fotografias fornecidas pelo criador foram usadas apenas para análise funcional do produto de referência.